M1 — Furgoneta combustión, directo desde CC

KPIs: km furgoneta, tiempo de reparto, viajes furgoneta (=num de vehículos), emisiones (las más altas de los 5, por combustión / km), coste total, capacidad viaria (se usa para ver el número de vehículos).

Costes: coste de ruta (proporcional a km, tarifa de combustible), coste fijo por vehículo usado.

M2 — Furgoneta eléctrica, directo desde CC

KPIs: km furgoneta, tiempo de reparto, viajes furgoneta (=num de vehículos), emisiones (bajas/nulas en el tramo, aunque podéis matizar con emisión indirecta de generación eléctrica si queréis ese nivel de detalle), coste total, capacidad viaria (se usa para ver el número de vehículos).

Costes: coste de ruta (tarifa eléctrica, normalmente menor por km que combustión), coste fijo por vehículo (probablemente distinto al de M1 por precio/mantenimiento del vehículo eléctrico).

M3 — CC→microhub→bicicleta

KPIs: km furgoneta (tramo CC→microhub), km bicicleta (tramo microhub→cliente), viajes furgoneta (= num vehículos), viajes bicicleta, emisiones (solo del tramo furgoneta), coste total, capacidad viaria (determina el num de vehículos en furgoneta y num de viajes en bicicleta).

Costes: coste de ruta furgoneta + coste de ruta bicicleta (dos tarifas distintas por km), coste fijo por vehículo (furgonetas + bicis usadas), y coste de operación del microhub (personal, equipamiento, ya no ponderado por ninguna decisión de apertura).

M4 — CC→PUDO→reparto a pie

KPIs: km furgoneta (CC→PUDO), km caminados por repartidores (PUDO→cliente), viajes furgoneta (=num vehículos), viajes a pie de repartidores, emisiones (solo tramo furgoneta), coste total, capacidad viaria (determina el núm de vehículos en furgoneta y num de viajes en bicicleta).

Costes: coste de ruta furgoneta, coste del tramo a pie (sueldo), coste fijo por vehículo (furgoneta), y coste de operación del PUDO.

M5 — CC→PUDO→recogida directa por el cliente

KPIs: km furgoneta (CC→PUDO), km caminados por clientes (ida y vuelta cliente↔PUDO), viajes furgoneta, viajes a pie de clientes, emisiones (mínimas, solo tramo furgoneta y estimadas clientes), coste total.

M1 — Furgoneta combustión, directo desde CC

KM Furgoneta

Tiempo Furgoneta

Viajes furgoneta

Num viajes

Num furgonetas

Emisiones

Por KM

Costes

Comubustible por KM

Sueldo furgoneta por hora

Capacidad

M2 — Furgoneta eléctrica, directo desde CC

KM Furgoneta

Tiempo Furgoneta

Viajes furgoneta

Num viajes

Num furgonetas

Emisiones (electrica)

Por KM

Costes

Comubustible (electrico) por KM

Sueldo furgoneta por hora

Capacidad

M3 — CC→microhub→bicicleta

KM Furgoneta

Tiempo Furgoneta

Viajes furgoneta

Num viajes

Num furgonetas

Tiempo Bicicletas

Viajes Bicicletas

Num viajes

Num bicicletas

Emisiones

Furgoneta (eléctrica) Por KM

Costes

Comubustible (electrico) por KM

Sueldo Furgoneta por hora

Sueldo Bicicleta por hora

Coste usar microhub

Capacidad

M4 — CC→PUDO→reparto a pie

KM Furgoneta

Tiempo Furgoneta

Viajes furgoneta

Num viajes

Num furgonetas

Tiempo Persona

Viajes Persona

Num Personas

Num viajes

Emisiones

Furgoneta (eléctrica) Por KM

Costes

Comubustible (electrico) por KM

Sueldo Furgoneta por hora

Sueldo Persona por hora

Coste usar PUDOs

Capacidad

M5 — CC→PUDO→recogida directa por el cliente

KPIs: km furgoneta (CC→PUDO), km caminados por clientes (ida y vuelta cliente↔PUDO), viajes furgoneta, viajes a pie de clientes, emisiones (mínimas, solo tramo furgoneta y estimadas clientes), coste total.

M5 — CC→PUDO→recogida directa por el cliente

KM Furgoneta

Tiempo Furgoneta

Viajes furgoneta

Num viajes

Num furgonetas

Tiempo Personas externas

Viajes Personas externas

Num Personas externas

Num viajes externos

Emisiones

Furgoneta (eléctrica) Por KM

Cálculo estimado personas externas

Costes

Comubustible (electrico) por KM

Sueldo Furgoneta por hora

Coste usar PUDOs

Capacidad

¿Qué soluciones generar?

Modelo (1,2,3,4,5)

Ciudad (Barcelona, Madrid, Valencia)

Barrio (Cada barrio de cada ciudad)

Escenario demanda (crear escenarios de demanda alta, baja…)

Número de paquetes por dirección postal

Cambios de localización de demanda

Cambios en los costes y parámetros

Se hace una ejecución combinando todos 5 x 3 x 3 x 18 = 810 soluciones mínimo (sin contar cambios en localización de demanda ni escenarios especiales como cambio de parámetros)

Boxplot por KPI básico por modelo por cada barrio (Coste total, distancia total, emisiones totales, tiempo de reparto)

Gráfico de barras