Datos sacados de: Towards greener city logistics: an application of agile routing algorithms to op..

Leyenda: ✅ fuente externa verificable · 🟡 juicio experto no verificable · ❌ sin fuente

A. Datos que alimentan el modelo

Son los que condicionan todos los resultados.

| # | Dato | Valor | Procedencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emplazamientos candidatos | 1.057 | Open Data BCN [72] y Barcelona Regional [73] | ✅ |
| 2 | Desglose por categoría (Tabla 1) | 619 aparcamientos, 202 puntos de recogida, 97 metro, 39 mercados, 29 correos, 29 edificios de distrito, 18 centros comerciales, 14 vía estrecha, 10 tren | Los mismos repositorios | ✅ |
| 3 | Puntos de entrega | 1.000 | Generados aleatoriamente con códigos postales reales | ❌ |
| 4 | Superficie mínima del hub | 50 m² | Consulta a operadores de última milla de la provincia de Barcelona | 🟡 |
| 5 | Capacidad del hub | 1.500 paquetes/día | Derivada de los 50 m² por los mismos operadores | 🟡 |
| 6 | Capacidad del vehículo | 300 paquetes | Operadores + Arnold et al. 2018 [74] y Chen et al. 2018 [75] | 🟡✅ |
| 7 | Costes operativos diarios | Incluyen personal, infraestructura y equipamiento tecnológico | Operadores. El valor nunca se publica | 🟡 |
| 8 | Escenarios de demanda | 5–25 / 50–100 / 100–200 paq. por punto | Ninguna | ❌ |
| 9 | Coste de arco Cₐ y coste fijo por vehículo VF | — | Nunca se especifican, ni cómo se calculan las distancias | ❌ |
| 10 | Parámetro α | 0,3–0,4 | Proceso de ajuste propio | 🟡 |
| 11 | Tope de iteraciones CWS | 5.000 | Ajuste propio sobre muestra aleatoria de instancias | 🟡 |
| 12 | Tope de tiempo, fase 1 | 600 s | Mismo ajuste | 🟡 |

Los puntos 3, 8 y 9 son los críticos: destinos, demanda y coste de transporte son los tres inputs que determinan el resultado, y ninguno tiene respaldo externo.

B. Datos de contexto (introducción y revisión)

Aquí la calidad de citación es notablemente mejor.

| Dato | Valor | Fuente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Población urbana mundial | 55% en 2017 → 68% en 2050 | [28] United Nations (2019), World Urbanization Prospects: The 2018 Revision | ✅ |
| Peso de la UFD en el tráfico | 10–20% de los vehículos | [32] Kijewska & Iwan (2019); [33] Schliwa et al. (2015) | ✅ |
| Contribución a emisiones | ≈25% de las del transporte | [34] ALICE/ERTRAC Urban Mobility WG (2015), Urban Freight Research Roadmap | ✅ |
| Contribución al ruido | 30–50% | [34] mismo informe | ✅ |
| Demanda diaria de Barcelona | 59.400 paquetes | Generalitat de Catalunya (5 paq./segundo en Cataluña, enlazado como "report here") + IDESCAT 2023 (1.655.956 hab.) | 🟡 |
| Proyecciones de crecimiento del e-commerce en Barcelona y España | — | Se invocan para justificar el escenario alto, sin citar ninguna | ❌ |

Sobre los 59.400 paquetes: es el único dato de demanda con procedencia, aparece en la nota al pie 1 de la página 10, y —como vimos— no entra en la simulación. La cita a la Generalitat es un hipervínculo, no una referencia formal del listado.

C. Datos generados por el propio estudio

| Elemento | Qué es | Observación |
| --- | --- | --- |
| Tablas 2, 4, 5 | Resultados de simulación (híbrido, público, privado) | Output propio |
| Tabla 3 | Tiempos de cómputo, de 0,58 s a 2.674,88 s | No se indica el hardware utilizado, lo que impide interpretar o replicar los tiempos |
| Figuras 4 y 5 | Boxplots de costes y evolución del número de hubs | Derivadas de la Tabla 2 |
| Figuras 1 y 6 | Mapas de emplazamientos y cuencas geográficas | Elaboración propia (según el apartado de contribuciones, los mapas los creó EA) |
| Figuras 2 y 3 | Pseudocódigo de las dos fases | Elaboración propia |
| "61 hubs, menos del 6%" | Titular del artículo | Derivado del escenario de demanda alta |
| 311 €/hub/día | Coste operativo unitario | No aparece escrito; solo se recupera dividiendo cualquier fila de coste operativo entre el número de hubs |

D. Metadatos del estudio

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Financiación | Comisión Europea (101069782); Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-111100RB-C21, PID2022-138860NB-I00, RED2022-134703-T); Ayuntamiento de Barcelona (22S02264-001) |
| Conflictos declarados | EA con la Comisión Europea, AJ con el Ministerio, CC con el Ayuntamiento de Barcelona — los mismos organismos que financian |
| Disponibilidad de datos | Bajo petición razonable al autor de correspondencia. No hay repositorio abierto ni código |
| Apoyo en recogida de datos | Juan Miguel Calero, técnico de apoyo del grupo SUMAT |
| Fechas | Recibido 11 oct. 2023, aceptado 6 ago. 2024 |

Merece señalarse que el estudio está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, que es a la vez el titular de buena parte de la infraestructura pública evaluada y el destinatario natural de las recomendaciones. Está correctamente declarado, pero conviene tenerlo presente.

Balance

| Categoría | Cantidad |
| --- | --- |
| ✅ Fuente externa verificable | 6 datos, todos de contexto o de emplazamientos |
| 🟡 Juicio experto sin protocolo documentado | 7 datos, todos parámetros operativos del modelo |
| ❌ Sin fuente alguna | 4 datos: destinos, demanda, costes de transporte y proyecciones de crecimiento |

El patrón es claro: cuanto más cerca está un dato del núcleo del modelo, peor documentado está. Lo que se cita bien es el marco general y el inventario de edificios; lo que gobierna los resultados —demanda, destinos y coste de ruta— es supuesto propio.

Tres huecos concretos impiden la replicación exacta: el valor de los costes operativos, el método de cálculo de distancias y costes de arco, y el hardware de los tiempos de cómputo.

Si quieres, puedo redactar esto como una tabla de auditoría de datos en formato de anexo metodológico, del tipo que se usa para revisiones sistemáticas o para una crítica en un seminario.