1. Combustible y Energía por Vehículo

- Diesel (Furgonetas):

  - Dato: 1,50 €/litro con un consumo de 8 L/100 km.

  - Origen: El precio se deriva de los valores de mercado en Barcelona durante el periodo de simulación (2021-2024).

  - Justificación: El consumo de 8 litros se basa en las especificaciones técnicas de furgonetas tipo EURO 6 que operan en trayectos mixtos (desde centros periféricos como Zona Franca hasta el centro urbano).

- Electricidad (Furgonetas y ADVs):

  - Dato: Entre 0,13 € y 0,26 €/kWh.

  - Origen: Datos reales registrados durante los "sprints" operativos en los Living Labs de Helsinki y Bologna.

  - Justificación: Se utiliza para demostrar una reducción de hasta el 97% en el coste energético por entrega en comparación con el diesel. En el caso de furgonetas eléctricas en Thessaloniki, el coste mensual de carga por vehículo se presupuesta en 41,20 €.

2. Costes de Personal (Mano de Obra)

- Conductores de Furgonetas y Repartidores en Bici:

  - Dato: 12 €/hora.

  - Origen: Definido como un "parámetro operativo avanzado" para el distrito de Ciutat Vella en Barcelona.

  - Justificación: Este número se utiliza para estandarizar las comparaciones entre medios de transporte. Se valida con benchmarks de operadores reales como TYP, Due Torri y Correos, donde el salario mensual oscila entre 1.312 € y 2.500 €, lo que al desglosarlo por horas laborales efectivas resulta en dicha tasa. El personal representa el mayor coste fijo, suponiendo entre el 45% y el 68% del coste total de entrega.

3. Costes Operativos Variables (por km)

- Furgonetas (Mantenimiento y Depreciación):

  - Dato: 0,12 €/km.

  - Origen: Parámetros de entrada para el módulo de optimización de flota del IAR (Impact Assessment Radar).

  - Justificación: Este valor cubre el desgaste mecánico, los seguros (estimados en un 1% del coste operativo) y la depreciación anual del vehículo.

- Cargo-bikes (Mantenimiento):

  - Dato: 0,02 €/km.

  - Origen: Basado en la operativa real del operador Vanapedal en Barcelona.

  - Justificación: Es significativamente menor que el de la furgoneta debido a la simplicidad mecánica y la ausencia de costes de combustible fósil. Anualmente, se estima un mantenimiento de 200 € para triciclos y 700 € para cuadriciclos.

4. Capacidades y Velocidades

- Capacidad de Carga:

  - Dato: 150 paquetes para furgonetas y 60 paquetes para cargo-bikes.

  - Origen: Registros de carga de los Living Labs de Barcelona y Thessaloniki.

  - Justificación: Refleja la realidad de los centros históricos densos donde las furgonetas actúan como alimentadores (trunk leg) y las bicis realizan la entrega final en dos ciclos diarios (mañana/tarde).

- Velocidad Media Urbana:

  - Dato: 25-30 km/h (furgonetas) y 15 km/h (bicicletas).

  - Origen: Captura de datos mediante GPS y tecnología RFID en las rutas de los pilotos.

  - Justificación: La furgoneta es más rápida en el trayecto de enlace, pero la bicicleta mantiene una velocidad más constante en zonas peatonales de acceso restringido.

5. Puntos Logísticos (Micro-hubs y Taquillas)

- Adquisición (CAPEX):

  - Dato: 10.000 € por unidad.

  - Origen: Modelos de inversión presentados en el estudio de Castillo et al. (2024b) para Barcelona.

  - Justificación: Es un coste amortizado a 5 años, asumiendo una red de lockers inteligentes integrados en el mobiliario urbano.

- Operación Diaria (OPEX):

  - Dato: 10 €/día por taquilla.

  - Origen: Análisis de costes de mantenimiento e IT del socio tecnológico GEL Proximity.

  - Justificación: Cubre el software de gestión (499 €/mes base), conectividad SIM (20 €/mes) y electricidad (21,75 €/mes).